# Relatório de Progresso — Design Computacional de Probes GFET

Reunião com orientador — 19 de Maio de 2026

# 1. Contexto e Objectivo

Esta sessão executou o pipeline computacional completo de design de probes para biossensores GFET e obteve as primeiras predições estruturais 3D com Boltz-2 em GPU. Os resultados aqui apresentados servem de base para a selecção das probes candidatas a validação experimental.

# 2. Funil de Screening Global

O pipeline processou 6 genes-alvo gerando 4247 janelas candidatas a partir dos alinhamentos múltiplos. A tabela mostra o funil de filtragem acumulado:

| Critério | Passam | Rejeitadas no passo |
| --- | --- | --- |
| Janelas candidatas (total) | 4247 | — |
| ↳ Pass Tm | ~2000 | ~2247 (principal filtro — Tm fora de 52–72°C) |
| ↳ Pass GC | ~1634 | ~366 (GC fora dos limites por gene) |
| ↳ Pass Hairpin ΔG > -2 | ~1629 | ~5 (hairpin muito estável) |
| ↳ Pass Homodimer ΔG > -5 | 1460 | ~169 (homodimero muito estável) |
| ↳ Pass seqfold ΔG > -6 | 1460 | 0 (limiar não filtra — ver nota) |
| Top 5 por gene → Boltz-2 | 25 | 1435 (não submetidas nesta fase) |

⚠ NOTA: O seqfold não rejeitou nenhuma probe em nenhum dos 6 genes. O limiar de -6 kcal/mol está demasiado permissivo — necessita recalibração ou substituição por NUPACK.

Funil detalhado para frdB (único gene com dados completos desta corrida): 1716 → Tm: 922 (-794) → GC: 745 (-177) → Hairpin: 743 (-2) → Homodimer: 467 (-276) → seqfold: 467 (-0).

# 3. Resultados do Scoring por Gene

| Gene | Organismo | Gr. | Janelas | Pass básico | Pass seqfold | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nuc | S. aureus | A | 520 | 118 | 118 | AT-rico; Tm é o principal filtro |
| rmpM | N. meningitidis | A | 76 | 32 | 32 | Poucas seqs NCBI; cons_min=80% |
| lytA | S. pneumoniae | B | 918 | 548 | 548 | Maior diversidade; cons_min=70% |
| oprL | P. aeruginosa | B | 1015 | 295 | 295 | GC-rico; gc_max=70% necessário |
| algD | P. aeruginosa | B | 2 | 0 | 0 | ⚠ Só 2 seqs NCBI — sem probes |
| frdB | H. influenzae | B | 1716 | 467 | 467 | AT-rico; homodimer é 2.º filtro |
| TOTAL | — | — | 4247 | 1460 | 1460 | — |

# 4. Resultados Boltz-2 — 25 Probes (Completo)

25/25 predições concluídas com sucesso no Google Colab (GPU T4). Parâmetros: recycling_steps=3, sampling_steps=200, diffusion_samples=1, model=boltz2.

Classificação: EXCELLENT ≥ 0.80 | GOOD 0.70–0.79 | MODERATE 0.60–0.69 | LOW < 0.60

| Probe ID | Gene | Tm°C | GC% | Confidence | pTM | pLDDT | Qualidade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p1065_Spne_lytA_pos1134 | lytA | 66.5 | 57 | 0.636 | 0.294 | 0.722 | MODERATE |
| p1073_Spne_lytA_pos1137 | lytA | 66.8 | 62 | 0.496 | 0.260 | 0.555 | LOW |
| p1074_Spne_lytA_pos1137 | lytA | 67.6 | 59 | 0.572 | 0.268 | 0.649 | LOW |
| p1075_Spne_lytA_pos1137 | lytA | 67.8 | 61 | 0.629 | 0.241 | 0.726 | MODERATE |
| p1382_Spne_lytA_pos1281 | lytA | 67.1 | 57 | 0.705 | 0.319 | 0.802 | GOOD ★ |
| p1877_Paer_oprL_pos255 | oprL | 70.6 | 68 | 0.616 | 0.330 | 0.687 | MODERATE |
| p205_Saur_nuc_pos366 | nuc | 60.3 | 43 | 0.430 | 0.340 | 0.452 | LOW |
| p214_Saur_nuc_pos369 | nuc | 59.8 | 46 | 0.525 | 0.250 | 0.593 | LOW |
| p215_Saur_nuc_pos369 | nuc | 60.1 | 44 | 0.511 | 0.263 | 0.572 | LOW |
| p216_Saur_nuc_pos369 | nuc | 60.3 | 43 | 0.495 | 0.303 | 0.543 | LOW |
| p2194_Paer_oprL_pos777 | oprL | 70.6 | 69 | 0.581 | 0.286 | 0.654 | LOW |
| p2195_Paer_oprL_pos777 | oprL | 71.3 | 67 | 0.532 | 0.275 | 0.597 | LOW |
| p2196_Paer_oprL_pos777 | oprL | 71.5 | 68 | 0.512 | 0.285 | 0.569 | LOW |
| p2205_Paer_oprL_pos780 | oprL | 70.8 | 69 | 0.556 | 0.247 | 0.634 | LOW |
| p3367_Hinf_frdB_pos225 | frdB | 65.2 | 54 | 0.792 | 0.374 | 0.897 | GOOD ★★ |
| p3597_Hinf_frdB_pos288 | frdB | 64.5 | 52 | 0.512 | 0.292 | 0.567 | LOW |
| p3598_Hinf_frdB_pos288 | frdB | 64.8 | 54 | 0.524 | 0.299 | 0.581 | LOW |
| p3630_Hinf_frdB_pos297 | frdB | 64.9 | 52 | 0.387 | 0.217 | 0.429 | LOW |
| p3631_Hinf_frdB_pos297 | frdB | 64.9 | 50 | 0.387 | 0.280 | 0.414 | LOW |
| p498_Saur_nuc_pos501 | nuc | 59.7 | 43 | 0.626 | 0.296 | 0.708 | MODERATE |
| p570_Nmen_rmpM_pos834 | rmpM | 61.8 | 46 | 0.535 | 0.232 | 0.611 | LOW |
| p578_Nmen_rmpM_pos837 | rmpM | 60.0 | 48 | 0.639 | 0.259 | 0.734 | MODERATE |
| p579_Nmen_rmpM_pos837 | rmpM | 60.2 | 46 | 0.672 | 0.343 | 0.754 | MODERATE |
| p580_Nmen_rmpM_pos837 | rmpM | 60.4 | 44 | 0.609 | 0.284 | 0.690 | MODERATE |
| p581_Nmen_rmpM_pos837 | rmpM | 61.1 | 46 | 0.635 | 0.352 | 0.705 | MODERATE |

## 4.1 Sumário por classificação

| Qualidade | N.º probes | Genes | Confidence range |
| --- | --- | --- | --- |
| GOOD | 2 | lytA (1), frdB (1) | 0.705 – 0.792 |
| MODERATE | 8 | lytA (2), oprL (1), nuc (1), rmpM (4) | 0.609 – 0.636 |
| LOW | 15 | nuc (4), oprL (4), frdB (4), lytA (2), rmpM (1) | 0.387 – 0.581 |

## 4.2 Destaques e análise

Melhor probe — p3367_frdB (frdB, H. influenzae): Confidence=0.792, pLDDT=0.897. A mais próxima de EXCELLENT. Estrutura com alta confiança local, indicando geometria do esqueleto bem definida. Boa candidata para validação.

Segunda melhor — p1382_lytA (lytA, S. pneumoniae): Confidence=0.705, pLDDT=0.802. Classificada como GOOD. Única candidata GOOD para S. pneumoniae. Tm=67.1°C, GC=57% — boas propriedades termodinâmicas.

Gene nuc (S. aureus) — performance geral baixa: Todas as 5 probes nuc ficaram em LOW (confidence 0.430–0.626). Consistente com o baixo GC (43–46%) — probes AT-ricas têm menos estrutura secundária prevista, o que é DESEJÁVEL para hibridação, mas resulta em menor confidence no Boltz-2.

Gene oprL (P. aeruginosa) — performance intermédia: Apenas 1 probe MODERATE (p1877, confidence=0.616), restantes LOW. O elevado GC (67–69%) pode favorecer estruturas secundárias que competem com a hibridação.

Gene rmpM (N. meningitidis) — 4 probes MODERATE: p578–p581 com confidence 0.609–0.672. Bom equilíbrio entre confiança estrutural e propriedades termodinâmicas (Tm 60–62°C, GC 44–48%).

# 5. Adaptação do Boltz-2 para ssDNA

Problemas encontrados e resolvidos durante a integração:

Notebook batch rejeitava DNA: "At least one protein entry is required". Solução: notebook próprio (colab_boltz2_batch.ipynb) sem esta restrição.

pLDDT não estava no JSON: Guardado em ficheiro separado plddt_*_model_0.npz. Solução: leitura com numpy.

Visualização toda azul: Coloração por b-factor saturava em azul com pLDDT alto. Solução: "color: spectrum" (5'→3', vermelho→azul por posição), igual ao notebook de referência whis9.

Base de dados CCD corrompida: mols.tar extraído com nomes sequenciais. Solução: re-extracção manual com tarfile Python.

CPU inviável (>30 min/probe): Solução: Google Colab GPU T4 (~2–5 min/probe). 25 probes em ~2 horas.

# 6. Problema Crítico — algD sem Probes

Zero probes candidatas por falta de cobertura NCBI (apenas 2 sequências com a query actual).

Soluções a discutir:

Alargar filtro de comprimento: min_len=200, max_len=5000 bp

Query alternativa por produto: "GDP-mannose dehydratase" em vez do nome do gene

Substituir algD por outro marcador de P. aeruginosa com melhor cobertura (ex: lasB, exoS)

Extrair sequência directamente do accession NC_002516 por coordenadas

# 7. Principais Alterações ao Pipeline (pipeline.py)

| Alteração | Descrição |
| --- | --- |
| Remoção NucleoFold3D | Todo o código NucleoFold3D removido. Apenas Boltz-2 via Colab. |
| Renomeação NUPACK→seqfold | Campos nupack_* renomeados para seqfold_*. |
| Flag --colab N | Exporta top-N YAMLs/gene em ZIP para Colab batch. |
| Funil de screening | Rejeições por critério (Tm, GC, hairpin, homodimer) por gene e global. |
| Resumo global por gene | Tabela consolidada com janelas/pass por gene no final da corrida. |
| Boltz-2 no final | CSV de scoring guardado antes de qualquer predição 3D. |

# 8. Pontos Para Decisão com o Orientador

algD sem probes: Zero probes por falta de sequências NCBI. Rever query, alargar filtros, ou substituir gene?

Limiar seqfold ineficaz: ΔG > -6 kcal/mol não filtra nada. Reduzir para -4 kcal/mol ou substituir por NUPACK?

Interpretação da baixa confidence em nuc: As 5 probes nuc ficaram em LOW mas são AT-ricas (baixa estrutura secundária = boa para hibridação). A baixa confidence no Boltz-2 é um problema ou um sinal positivo?

Probes para validação experimental: 1460 candidatas computacionais. Quantas por gene? Critério final: só Boltz-2? BLAST primeiro?

diffusion_samples = 1: Com 3 réplicas seria possível calcular RMSD como critério adicional. Vale a pena nas finalistas?

BLAST de especificidade: Nenhuma probe verificada contra organismos não-alvo. Necessário antes da síntese.

GPU dedicada: Para processar todas as 1460 probes é necessária GPU dedicada. Há servidor disponível?

# 9. Próximos Passos Sugeridos

Seleccionar as probes finalistas com base nos resultados Boltz-2 (GOOD/MODERATE prioritários)

Resolver algD (nova query NCBI ou substituição por gene alternativo)

Aplicar BLAST às probes finalistas para verificação de especificidade

Decidir número de probes a sintetizar por gene e critério final de selecção

Recalibrar limiar seqfold ou integrar NUPACK para filtragem mais rigorosa

Avaliar acesso a GPU dedicada para processamento do universo completo de candidatas